附件1：

危险度评价取值表

| 风险因素 | 分 值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10分 | 5分 | 2分 | 0分 |
| 物质（系指单位中危险、有害程度最大之物质） | - 甲类可燃气体① - 甲A类物质及液体烃类 - 甲类固体 - 极度危害介质② - 重点监管危险化学品 | 1.乙类可燃气体 2.甲B、乙A类可燃液体 3.乙类固体 4.高度危害介质 | 1.乙B、丙A、丙B类可燃液体 2.丙类固体 3.中、轻度危害介质 | 不属左侧物质 |
| 容 量 | - R≥50（一、二级重大危险源） | R＜50（三、四级重大危险源） | 0.1≤q/Q＜1 | q/Q＜0.1 |
| 温 度 | 其操作温度超过1000℃，且高于介质的燃点。 | 1.其操作温度超过1000℃但低于介质的燃点； 2.其操作温度在250～1000℃，且高于介质的燃点。 | 1.其操作温度在250～1000℃，且低于介质的燃点； 2.操作温度低于250℃，但高于介质的燃点。 | 操作温度低于250℃，且低于介质的燃点。 |
| 压 力 | 超过100MPa | 20～100MPa | 1～20MPa | 1MPa以下 |
| 工 艺 | 1.临界放热和特别剧烈的放热反应操作 2.在爆炸极限范围内或其附近操作 3.涉及硝化、过氧化、磺化、卤化、氟化、重氮化、加氢反应等操作。 | 1.中等放热反应（如烷基化、酯化、加成、氧化、聚合、缩合等反应）操作 2.系统进入空气或不纯物质，可能发生危险的操作 3.使用粉状或雾状物质，有可能发生粉尘爆炸的操作 4.单批式操作。 | 1.轻微放热反应（如水合、异构化、中和等反应）操作 2.在精制过程中伴有化学反应 3.单批式操作，但部分使用机械等手段进行程序操作 4.有一定危险的操作。 | 不属于左侧工艺 |

备注：1、危险度定量评估时，首先按照工艺功能、相对空间位置和危险、有害因素类别及事故范围将生产、储存装置分成若干个单元，单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所，评价单元应相对独立，具有明显的特征界限，便于进行危险度评估。

- 2、①见《石油化工企业设计防火规范》中的可燃物质的火灾危险性分类；②见《压力容器中介质毒性危害和爆炸危险程度分

- 类》表1、表2、表3。

- 3、表中“物质”是指单元中原材料、中间体或生成物中危险、有害程度最大的物质，其取值不累加。重点监管危险化学品是

- 指国家安全监管总局公布的重点监管危险化学品目录中的物质。

- 4、表中“容量”按照《危险化学品重大危险源分级方法》和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218）计算取值，其中R

- 是《危险化学品重大危险源分级方法》中的经校正系数校正后的比值之和；q/Q= q1/Q1+q2/Q2+…+ qn/Qn，式中q1 ，q2，…，

- qn为每种危险化学品的实际存在量，Q1，Q2，…， Qn,为每种危险化学品相对应的临界量。