广东省安全生产科学技术研究院

招标文件

项目名称：梅州地下石灰石矿山狭小空域采空区群系统性安全评估

项目编号：GDAKY-2020-03

项目类别：通用类

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 投标文件递交截止时间后，本单位不接收任何投标响应

文件，因此，请适当提前到达。

- 请正确填写《报价一览表》。

- 加“★”号的条款必须一一响应。

- 报价文件必须按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名

及密封。

目  录

第一部分 投标邀请函	1

第二部分 投标人须知	4

第三部分 采购人需求	9

第四部分 合同书格式	14

第五部分 评审方法和评审标准	18

第六部分 投标文件格式	23

# 第一部分 投标邀请函

广东省安全生产科学技术研究院对以下技术服务进行招标采购，请合格的供应商参与投标。

- 采购项目名称

- 梅州地下石灰石矿山狭小空域采空区群系统性安全评估

- 最高采购限价

- 人民币 95.00  万元

- 招标方式

- 竞争性蹉商

四、项目范围和内容

1.项目范围

（1）项目范围为全省地下石灰石矿山（根据目前梅州市石灰石地下矿山数量实际情况和工作需要，由原定的梅州市地下石灰石矿山扩大到全省范围）。经初步了解，全省目前共有地下石灰石矿山32座，其中梅州市22座，清远市10座，以项目实施时当地应急管理部门提供的矿山名单为准。

（2）在对全省32座地下石灰石矿山开展安全现状调查和安全风险评估的同时，至少选取2座具有代表性的典型矿山开展采空区安全稳定性评估和研究，包括矿体优势节理实测、岩体力学试验、采空区三维激光探测、爆破应力波测试等，并至少选取4座具有代表性的典型矿山建立地表地下采空区现状三维空间实体数值模型，至少选取2座具有代表性的典型矿山建立开采终了时地表地下采空区群三维空间实体数值模型。

- 2.工作内容

- 项目具体内容见第三章“采购人需求”,主要工作内容如下:

（1）开展石灰石地下矿山开采现状调查和隐患排查；

（2）开展石灰石地下矿山采空区群赋存力学环境调查；

（3）开展石灰石地下矿山采空区安全风险评估；

（4）开展石灰石地下矿山安全避险“六大系统”现状分析，提出优化方案；

（5）开展石灰石地下矿山采矿方法研究，提出优化房柱法开采工艺技术参数的建议；

（6）协助招标人开展石灰石地下矿山开采安全技术研究工作，协助招标人制定我省石灰石地下矿山开采安全技术规范；

（7）提交《梅州地下石灰石矿山狭小空域采空区群系统性安全评估报告》。

五、技术服务期限

2020年11月20日前，提交安全评估报告等项目成果材料，2020年12月10日前，完成项目验收工作。

六、供应商资格条件

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、在中华人民共和国注册的具有独立民事责任的法人或其他组织，取得企业工商营业执照或事业单位法人证书，并具有与本项目相关的经营业务范围和技术能力；（提供证明材料）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供证明材料）

3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（提供证明材料）

4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；（提供相关证明材料）

5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供公安机关出具的证明或单位作出声明）

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不接受联合体投标。

七、招标文件领取

符合资格的供应商应当在2020年5月14日14时00分起至2020年5月20日17时30分止,在广东省应急管理厅官方网站招标公告中下载领取招标文件（网址：http://yjgl.gd.gov.cn/），并填写招标文件领取表（格式自拟），加盖供应商公章后原件扫描回函至采购联系人。超出此时间段没有回函者无投标资格。（回函邮箱：gdsaky_wjd@gd.gov.cn，回函务必提供电话联系方式）。

- 八、投标文件递交截止时间

2020年5月22日14时30分

- 九、投标文件送达地点

- 广州市越秀区建设大马路19号607室

- 十、开标时间

2020年5月22日15时00分

- 十一、开标地点

- 广州市越秀区建设大马路19号607室

十二、招标文件公示

本招标文件公告期为2020年5月14日14时00分起至2020年5月20日下午17时30分止，共五个工作日。

十三、联系事项

采购人：广东省安全生产科学技术研究院

地址：广州市越秀区建设大马路19号广东应急管理大厦

联系人：王建德

联系电话：020-83135436

邮编：510060

# 第二部分 投标人须知

供应商必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款等。响应供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者报价文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应可能导致其报价无效或被拒绝。

- 一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本招标采购项目。

2. 定义

2.1 “招标采购单位”是指：广东省安全生产科学技术研究院

2.2“响应供应商”是指响应本文件要求，参加投标的法人或者其他组织、自然人。

2.3 合格的“响应供应商”是指：

（1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

（2) 符合招标文件规定的资格要求。

（3）符合本文件的特殊条件要求。

2.4“中标供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.5“投标文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应的文件。

- 二、招标文件

1．招标文件的构成

1.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

（1）投标邀请函

（2）投标人须知

（3）采购人需求

（4）合同书格式

（5）评审方法和评审标准

（6）投标文件格式

2．招标文件的澄清和修改

2.1 任何要求对招标文件进行澄清或修改的供应商，均应以书面形式向本单位提出询问函。询问函应当署名。提出询问的供应商为自然人的，应当由本人签字；如为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

2.2 供应商在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。

- 三、投标文件编制

1.投标文件的编写

1.1 响应供应商应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。响应供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

1.2 响应供应商不得将项目内容拆开报价，否则其报价将被视为非实质性响应。

1.3 响应文件数量：一式3份

1.4 唱标信封：报价文件（纸质3份）

1.5 供应商提交的投标文件及其与招标采购单位就有关招标的所有来往函电均应使用中文。

1.6 投标文件必须按本文件全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

1.7 除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位。

1.8 投标文件必须编页码，页码必须连续。

- 四、投标文件封装和递交

1．响应供应商应将《报价一览表》一式三份密封提交，并在信封上清晰标明“报价一览表”字样。

2．投标文件封面加盖公章。

3．封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东省安全生产科学技术研究院 项目名称： 供应商名称： 供应商地址、联系人、电话及传真号码 在规定的开标时间2020年5月xx日上午10：00之前不得启封

4．投标文件的递交

4.1 所有投标文件应在截止时间前送达投标邀请函中指明的递交地点。

4.2 招标采购单位将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 投标文件递交截止时间后递交的。

5．本单位不接受电报、电话、传真方式响应投标。

- 五、投标文件的修改与撤回

1．在投标文件截止递交时间之前，供应商可以修改或撤回其投标文件。

2．在投标文件截止递交时间之后，本单位不接受供应商对投标文件做任何修改及撤回。

3．投标有效期：开标后不少于90天。

- 六、响应文件的拆封

1．本单位在采购公告中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

2．响应文件拆封在招标文件规定的开标时间进行，拆封地点为招标文件中预先确定的开标地点。

3．响应文件递交截止时间后，由响应供应商签到前一名代表对全部响应文件的密封情况进行检查。

- 七、评标委员会

本次招标采购依法组建评标委员会。评标委员会成员由本单位安全生产风险评估技术研究室1名同志和2名评审专家组成，本单位办公室全程监督。评标委员会本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件“第五部分 评审方法和评审标准”规定内容进行评标。评标委员会在开标评审过程中出现意见不一致时，应遵循少数服从多数原则。

- 八、定标原则和授标

1. 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

2.磋商结束后，评标委员会要求对满足所有实质性要求的响应供应商提交最后报价，评标委员会以最后的报价为准进行综合评分。

2. 本招标采用综合评分法评标，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评标委员会投票决定。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人，次高的投标人为排名第二的中标候选人。

3. 评标委员会提交评标综合意见，推荐中标候选人的意见报本单位确认，本单位在收到评标综合意见后的法定时间内，按照评标综合意见中推荐的中标候选人顺序确定中标人。

4. 因不可抗力或自身原因不能履行采购合同、不按要求与采购人签订采购合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订采购合同，也可重新组织采购活动。

- 九、招标失败的情形

采购过程中出现下列情况之一时，本项目作失败处理：

1. 实质性响应供应商且提交最终报价供应商不足三家的；

2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3. 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4. 因重大变故，采购任务取消的。

- 十、确定结果

1．招标采购单位在成交供应商确定后3个工作日内，在省应急管理厅网站发布成交结果公告，各有关当事人对成交结果有异议的，可以在成交公告发布之日起5个工作日内以书面形式向本单位提出质疑，逾期将依法不予受理。不在成交名单之列者即为落标人，招标采购单位不再以其它方式另行通知。

2．成交结果公告期满后，招标采购单位向中标供应商发出《中标通知书》。

3．《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

- 十一、质疑与投诉

1．供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间以书面形式向本单位提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

2．供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向本单位提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

3．质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者将承担相应的法律责任。

4．质疑供应商对本单位的质疑答复不满意，或者本单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

- 十二、签订合同

1．采购人应当自《中标通知书》发出之日起五日内，按照招标文件和中标供应商响应文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商响应文件作实质性修改。

2．采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

- 十三、 知识产权及保密

1．报价人必须保证，本项目安全评估报告及所取得的其他资料及研究成果均属于采购人所有，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由报价人承担。因本项目调查与检测所取得的数据与资料涉及矿山企业经营方及监管方，报价人对此必须保密，所取得的一切资料均不得提供给第三方。

2．报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

- 十四、其它说明事项

本招标文件由广东省安全生产科学技术研究院负责解释。

# 第三部分 采购人需求

- 一、项目背景

1. 2016年6月23日，国务院安委会印发了《国务院安委会办公室关于印发<金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理工作方案>的通知》（安委办〔2016〕5号）。方案指出：至2018年，基本摸清我国金属非金属地下矿山采空区规模和分布状况，建立金属非金属地下矿山采空区基础档案；基本完成历史上形成的、危险性大的金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理任务；提高金属非金属地下矿山企业采空区安全管理和监测监控水平，及时处理生产过程形成的采空区；由采空区引发的事故总量明显下降，坚决遏制采空区引发的重特大事故。

2. 2016年9月26日，广东省安委会印发了《广东省安委会办公室关于印发<广东省金属非金属地下矿山采空区事故隐患治理工作方案>的通知》(粤安办〔2016〕133号)。方案指出：我省矿产资源丰富，矿山开采历史悠久，随着时间的推移，造成大量金属非金属地下矿山采空区，采空区事故隐患治理存在突出问题：一是采空区是诱发重特大事故的重要因素；二是采空区事故隐患治理不及时；三是中小型矿山采空区管理不到位。方案同时要求：牢固树立安全发展理念和红线意识，坚持“分级管控、突出重点、综合治理、标本兼治”原则，加强采空区风险管控和隐患排查治理双重预防性工作机制建设，扎实推进金属非金属地下矿山采空区事故隐患综合治理工作，有效防范和遏制因采空区引发的重特大事故发生。全面启动采空区事故隐患治理项目，基本完成“三下”开采、石膏矿等影响大的非金属矿采空区、大面积连片和总体积超过100万立方米的采空区治理任务。基本完成采空区事故隐患治理任务，实现矿山企业对采空区的规范管理。

3. 2017年8月21日，国家安全监管总局印发了《非煤矿山安全生产“十三五”规划》（安监总管一〔2017〕94号），要求开展采空区专项治理工程，“全面排查可能造成重大人员伤亡的高风险采空区，特别是采用房柱式开采方式的石膏矿采空区。推动地方政府、有关部门和矿山企业，采取充填、崩落等科学有效方式，及时消除采空区安全隐患，或采用封闭、监测、搬迁地表建筑等方式，控制采空区发生冒顶、透水、坍塌等事故的风险，或采取闭坑、转型、移交地方等方式，推动地质灾害治理和区域生态恢复。”

4. 2018年下半年，省应急管理厅对梅州地下矿山全面检查发现，大部分石灰石、大理石地下矿山因开采时间长、前期不按设计开采等原因，造成采空区超高超宽、层层叠叠，存在重大安全生产风险。主要表现在：一是普遍采用房柱法开采，开采深度大，新旧采区交叉、多层中段重叠，存在未按设计开采而形成矿房“超高超宽”、矿柱“上下不对应”、保安矿柱宽度不足等问题，改变了巷道及采场应力分布状况，增加了顶底板、矿柱的承载力。一旦承载力超过岩石承载极限后将导致采空区塌陷，从而引发整体性坍塌，系统性风险极高。虽然有些矿山采用封闭法处理采空区，但坍塌的事故隐患仍未消除。二是大部分地下矿山地表不允许崩落、塌陷，矿山闭坑后采空区的稳定性问题将持续威胁地表建筑物和人员安全，形成安全风险。三是利用老采区的旧巷道建设运输、通风系统，存在因老采区坍塌而引发新采区坍塌、通风系统破坏等问题，进一步叠加了矿山安全风险。

5. 梅州地下采空区系统性安全问题已经引起广东省安全生产委员会办公室的高度关注，2019年1月19日专门下达了《广东省安委办关于非金属地下矿山重大安全生产风险的警示函》（粤安办函(2019) 15号），但由于缺少可靠准确的采空区分析评估数据，地方监管部门在采空区隐患整改监管过程中，存在较大难度。

6. 石灰石是水泥和其他建筑装修材料生产的基础性原料，梅州和清远石灰石矿产资源丰富，石灰石开采是当地的重要产业和经济经础。2018年6月27日，国务院下发了《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（国发〔2018〕22号）文件，指出重点区域原则上禁止新建露天矿山建设项目。梅州市和清远市属于我省北部生态发展区，梅州市是国家森林城市，因而梅州和清远将严格限制露天矿山建设。由于石灰石矿山普遍采用地下房柱法开采，采空区不进行充填，存留大量和大面积的采空区群，安全风险和事故隐患严重，安全生产问题突出。

- 二、项目目标

开展我省石灰石地下矿山系统性安全风险评估，了解我省石灰石地下矿山安全现状，重点摸清石灰石地下矿山采空区安全风险，为开展我省石灰石地下矿山风险防控和隐患排查治理和政府安全监管决策提供理论支持和技术支撑；为合理处理石灰石地下矿山开采安全风险与矿山回采率之间的矛盾，提高资源综合利用率提供技术依据。

- ★三、工作内容

1.石灰石地下矿山采空区群赋存力学环境调查和隐患排查

（1）对全省32座（最终以地方应急管理局提供的矿山名单为准）石灰石地下矿山开采现状进行调查，包括地表、开采方式、开拓和采准布置、围岩、溶洞、断层、裂隙水等情况，开展以采空区事故隐患为重点的隐患排查。

（2）对选取的至少2座典型石灰石矿山，进行采空区群矿（岩）体的优势节理详查，实测优势节理测线不少于20条，节理数不少于4000个。

（3）对选取的至少2座典型石灰石矿山，进行采空区三维空间形态激光探测，掌握采空区群实际情况。

（4）对选取的至少2座典型石灰石矿山，进行矿（岩）体抗压、抗剪、阻尼等实验，实测岩样不少于15组450个样本，以获取矿岩物理力学基础参数。

（5）对选取的至少2座典型石灰石矿山，开展爆破应力波测试，实测爆破应力波速度、频率时程曲线，实测爆破应力波的速度、频率时程曲线不少于20条，以获取振动速度、频率区间峰值。

2.根据地表地形图和当前井下实测图，选取至少4座典型石灰石矿山，建立地表地下采空区群三维空间实体（包括采空区、运输巷道等）数值模型，借助数值理论计算方法，研究上覆围岩和爆破强力作用下，采空区群内部应力聚集-转移、位移渐变-突变、能量传递-释放规律，研究远场爆破应力波对空区群累积损伤作用，圈定高应力集中区，预测空区群内部可能存在的薄弱单元空区，研判其稳定、亚稳定、亚失稳、失稳状态，评估现状采空区群系统性安全风险。

3.根据矿山初步设计开采终了图，选取至少2座典型石灰石矿山，建立典型石灰石矿山未来地表地下采空区群三维空间实体数值模型，研究上覆围岩和爆破强力作用下，采空区群内部应力聚集-转移、位移渐变-突变规律，研究远场爆破应力波对空区群作用和破坏机理，圈定高应力集中区，预测可能存在的薄弱单元空区，预判未来空区群的稳定、亚稳定、亚失稳、失稳状态，评估深部开采可能存在的系统性安全风险。

4.至少以2座典型矿山为例，进行覆岩和爆破作用下石灰石地下矿山采空区参数稳定性计算，提出最大允许暴露面积、最小矿柱规格尺寸、最小顶板安全厚度等限定值，为规范开采行为提供技术依据。

5.至少以2座典型矿山为例，对优化现有房柱法开采工艺技术参数进行研究，提出采场、矿柱、顶柱布设参数及安全布设方式，为提高石灰石回采率提供依据。

6.至少以2座典型矿山为例，模拟石灰石地下矿山开采过程，研究平衡采矿回采率与采空区安全系数之间矛盾，核算矿区最小开采面积，推荐政府部门核发采矿证的最小开采范围面积，研究避免狭小空间开采衍生的系统性风险的措施，提高石灰石地下矿山本质安全水平。

7.至少以2座典型矿山为例，对石灰石地下矿山现行安全避险“六大系统”运行现状进行研究分析，提出优化方案和改进措施。

8.至少以2座典型矿山为例，研究地下石灰石矿山采空区群可能存在的失稳垮塌灾变模式，提出采空区群从稳定、亚稳定、亚失稳、失稳等4种状态单向劣变触发条件。

9.通过开展本项目，为制定我省石灰石地下矿山开采安全技术规范提供技术依据。

10.通过开展本项目，为开展我省石灰石地下矿山开采技术研究提供开采工程布置和回采工艺参数优化提供技术数据。

11.提交项目成果《梅州地下石灰石矿山狭小空域采空区群系统性安全评估报告》和项目实施过程获得的原始数据材料。

- 四、其他要求和规定

1.时间进度要求

★（1）中标单位需在合同签订后5日内，启动项目。

★（2）2020年11月30日前，提交项目技术成果。

★（3）2020年12月10日前，通过项目验收。

2.付款方式

（1）合同签订10个工作日内，采购人向中标单供应商支付合同总额的60%；

（2）现场调查和探查检测工作完成后，采购人向中标供应商支付合同总额的25%；

（3）技术服务成果通过采购人组织的专家验收后10个工作日内，采购人向标供应商支付合同总额的15%。

3.项目验收方式与内容

（1）验收依据

主要依据签订的技术服务合同，以及项目实施过程中经双方同意增加的约定文件，比如经过签署的补充合同、会议纪要或者备忘录等。

（2）验收内容

对服务内容和质量情况进等行验收。

（3）验收方式

专家对中标供应商提交的技术成果和相关技术资料进行评审验收，有必要时进行现场抽查核对。

（4）验收费用

项目验收所产生的会务费、专家费等由采购人承担。

- 五、资金预算

本项目采购预算为95.0万元，投标报价不得超出采购预算。如投标供应商的投标报价低于本项目采购预算80%时，投标人必须提供项目成本核算分析表及相关证明材料，评标委员会根据成本分析核算表及相关证明材料评定采纳与否。

# 第四部分 合同书格式

广东省安全生产科学技术研究院技术服务

采购合同

项目名称：梅州地下石灰石矿山狭小空域采空区群系统性安全评估

甲    方（采购人）：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方（中标人）：                  
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》和《广东省安全生产科学技术研究院政府采购内部管理规定》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）。

- 服务范围

甲方聘请乙方提供以下服务：

1．本合同项下的服务指                                       。

2．……

3．……

- 甲方乙方的权利和义务

（一） 甲方的权利和义务

（二） 乙方的权利和义务

- 服务期间（项目完成期限）

（1）中标单位需在合同签订后5日内，完成进场工作。

（2）2020年11月30日前，提交项目成果。

（3）2020年12月10日前，完成项目验收。

- 付款方式

由甲方按下列程序付款。

（1）合同签订10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的60%；

（2）现场调查和探测工作完成后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的25%

（3）技术服务成果通过采购人组织的专家验收后10个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的15%。

- 知识产权产权归属

本项目的成果和所取得的原始技术资料归甲方所有，乙方应保证本项目的技术成果或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由乙方承担。

- 保密

因本项目成果涉及企业经营方及监管方，乙方所取得的一切成果和技术资料均不得提供给第三方。项目成果用于撰写论文或学术研究等用途时，不得泄露企业经营方商业秘密，不得对甲方和监管方造成负面影响。乙方过错导致的资料泄密的，乙方必须承担相应责任。

- 违约责任与赔偿损失

1）乙方提供的服务不符合采购文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价10%的违约金。

2）乙方未能按本合同规定的时间期限交付技术服务成果，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

3）甲方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价10%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

4）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

- 争端的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

- 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

- 其它

（1）本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（2）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（3）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

（4）除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

- 合同生效：

1）合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

2）合同壹式     份，其中甲乙双方各执      份，政府采购监督管理部门      份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                 代表：

签定地点：

签定日期：       年    月    日        签定日期：      年    月    日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

# 第五部分 评审方法和评审标准

- 评审方法

- 本次招标采用的评审方法为综合评分法。经由评标委员会采用综合评分法对提交投标文件的供应商的响应文件和报价进行综合评分。

- 综合评分法，是指响应文件满足招标文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选供应商的评审方法。

- 通过资格性和符合性审查的实质性响应供应商方有资格进入综合评审。

- 评标委员会将按照本项目招标文件确定的评审方法及评审标准进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

- 资格性、符合性评审

- 评标委员会根据《资格性和符合性审查表》的内容逐条对响应文件进行资格性和符合性的评审，只要不满足《资格性和符合性审查表》中任何一项的，将被认定为无效响应。对响应有效性认定意见不一致的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。

- 对未实质性响应招标文件的供应商，评标委员会应当及时告知。

- 响应文件出现下列情况之一时将被认定为无效响应：

- 供应商不具备招标文件中规定资格要求的；

- 供应商未按照本招标文件要求编制响应文件的；

- 报价不确定、超出最高限价的；

- 供应商未提交法定代表人/负责人资格证明书、授权委托书及投标函的；

- 响应文件不符合本招标文件的签署、盖章要求的；

- 响应文件未满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

- 评审期间，供应商没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了响应文件的实质性内容的；

- 响应文件提供虚假材料的；

- 供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

- 供应商对采购人、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

- 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

- 评标委员会认为，供应商的报价明显不合理或者低于本项目采购预算80%，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，投标人应在投标文件中作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员会可认定该供应商以低于成本报价竞标，投标无效。

《资格性和符合性审查表》

投标单位：

| 要求 | 是否符合要求 |
| --- | --- |
| 一、资格性审查 |  |
| 1.详见《投标邀请函》“供应商资格条件”。 |  |
| 二、符合性审查 |  |
| 1.报价是固定价且是唯一的，且未超过采购预算；若投标报价低于本项目采购预算80%，投标人应能作出合理说明并提供证明材料；招标文件不接受备选方案。 |  |
| 2.对投标服务的关键、主要服务需求，投标人没有报价漏项。 |  |
| 3.投标文件符合招标文件中“★”号条款。 |  |
| 4.投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |  |
| 5.提交投标函、 |  |
| 6.没有其他未实质性响应招标文件要求的。 |  |
| 结论 |  |

备注：

1、每一项符合的打“○”，不符合的打“×”。

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过。不通过的为无效投标。

3、汇总时出现不同意见的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

- 三、 综合评分

1、总分为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 商务 | 技术 | 价格 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40% | 50% | 10% | 100% |

2、商务、技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务部分（满分40分） |  |  |  |
| 1 | 实验室认证 | 投标人具有矿山工程或岩土工程等与本项目相关的国家级重点实验室，得8分，否则0分。 - 注：须提供认定证书复印件。 | 8 |
| 2 | 后续服务 | 根据投标人承诺本项目完成后提供后续服务和具备相应能力进行评分，如承诺为后续制定我省石灰石地下矿山开采安全技术规范和开展石灰石地下矿山开采技术研究等提供协助，并具备相应技术和能力等。 优： 6 分， 良： 3 分， 可： 1 分，差：0分。 注：需提供相关证明材料的复印件和承诺说明材料。 | 6 |
| 3 | 同类业绩 | 1.自2017年1月以来，项目负责人主持过与地下矿山采空区评估治理相关的国家级科研项目得7分，省级科研项目得3分，否则得0分。 2.2015年1月以来，中标单位开展过金属非金属矿山采空区安全风险评估、隐患排查治理等相关项目。每个项目得3分，满分为6分。 3.2015年1月以来，项目成员以第一作者身份在国内外矿山专业类著名期刊（SCI/EI），发表过与本项目相关的论文或专著，每篇得1分，最高7分。 注：需提供证明材料复印件。 | 20 |
| 4 | 安全与疫情防控保障 | 根据项目参与人员井下作业安全保障条件以及参与人员疫情防控保障条件进行综合打分。 优： 6分， 良： 3分， 可： 1 分，差：0分。 注：需提供相关证明材料和说明材料 | 6 |
| 技术部分（满分50分） |  |  |  |
| 1 | 组织及人员 | 1.项目负责人（本项6分）：①具有金属非金属矿山相关专业背景，得2分，否则0分。②具博士学位得2分，硕士学位1分；本科学位0.5分，其他0分。③具有正高级相关专业技术职称得2分；副高级相关专业技术职称得1分；中级相关专业技术职称得0.5分；其他0分。 2.项目组成员及构成（本项9分）：①项目组成员16人（含16人）以上，得2分；项目组成员10人-15人，得1分；项目组成员少于10人，得0分。②项目组人员包括采矿工程、地质工程、结构工程、岩土工程、安全工程相应专业，每覆盖以上一个专业得0.5分，满分2.5分。③项目组最少配备1名岩土类实验师，满足要求得1.5分，否则0分。④项目组最少配备矿山三维建模、数值建模计算人员3名，满足要求得1.5分，否则0分。⑤项目组最少配备采空区激光探测技术人员5名，得1.5分，否则0分。 注：须提供劳动合同和职称(职业）资格证书等证明材料复印件 | 15 |
| 2 | 设备设施 | 1.具有岩土体物理力学基础实验仪器，包括岩土体抗压、抗剪切、含水率、粒径、渗透性等实验仪器，每具备1项得0.5分，满分2.5分。 2.具有爆破应力波测试仪器，得1分，否则0分。 3.具有采空区三维激光探测仪器设备，得1分，否则0分。 4.具有三维地质结构探测仪，得1分，否则0分。 5.具有岩体参数三维测量系统，得1分，否则0分。 6.具有地脉动仪，得1分，否则0分。 7.具有超声波CT 成像检测系统，得1分，否则0分。 8.具有与本项目相应的岩土结构数值分析软件，得1.5分，否则0分。 注：须提供购买发票或其他资产证明材料 | 10 |
| 3 | 技术方案 | 根据投标人对本项目技术方案的科学性、合理性、可操作性及保障措施（进度保障、质量保障、安全保障）进行综合比较评价评分。 1.对项目工作内容和要求理解准确，方案内容完善，组织设置及人员分工合理，技术路线和工作方法正确，进度保障、质量保障和安全保障措施明确具体，符合实际情况，针对性和操作性强，得20-25分； 2.对项目工作内容和要求理解正确，方案内容完善，组织设置及人员分工基本合理，技术路线和工作方法可行，进度保障、质量保障和安全保障措施较为具体，基本符合实际情况，具有较好的针对性强和操作性，得15-19分； 3.对项目工作内容和要求理解基本正确，方案内容基本完善，组织设置及人员分工尚能满足工作需要，技术路线和工作方法基本可行，进度保障、质量保障和安全保障基本可行，得10-14分； 4.对项目工作内容和要求理解不太正确，方案内容不太完善，组织设置及人员分工不太能满足工作需要，技术路线和工作方法不太可行，进度保障、质量保障和安全保障不太可行，得1-9分； 5.存在如下情况之一，得0分：①组织设置和人员分工不合理，满足不了项目工作开展需要；②技术路线或工作方法不正确；③进度保障、质量保障和安全保障措施任何一项缺乏可操作性。 | 25 |

备注：各评委对照评分标准进行量化打分，并统计总分。

3、价格评审

（1）所有通过资格性符合性审查的有效响应供应商所提交的投标报价应向所有实质性响应供应商公开唱出。

（2）计算价格评分：各有效响应供应商的投标报价中，取最低者作为基准价，各有效响应供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格评分＝（基准价÷投标报价）×价格权值×100

4、综合评分的计算

综合评分=商务评分+技术评分＋价格评分；

5、各评委的评分算术平均值即为该投标供应商的商务、技术评分。然后，根据以上低价优先法原则评出价格评分。将商务、技术评分和价格评分相加得出综合评分（综合评分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

# 第六部分 投标文件格式

广东省安全生产科学技术研究院采购

投标文件

采购项目名称：

供应商名称：

日       期：2020 年   月    日

## 1、投标文件目录表

项目名称：

项目编号：

| 序号 |  | 文件名称 | 提交情况 |  | 页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |
| 1 | 商务部分 | 投标文件目录表 |  |  |  |
| 2 |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |
| 3 |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |
| 4 |  | 公平竞争承诺书 |  |  |  |
| 5 |  | 投标函 |  |  |  |
| 6 |  | 资格文件声明函 |  |  |  |
| 7 |  | 无违法记录声明 |  |  |  |
| 8 |  | 供应商基本情况表 |  |  |  |
| 9 |  | 工商营业执照或法人事业单位证书副本复印件及税务登记证副本复印件 |  |  |  |
| 10 |  | 相应经营许可证复印件 |  |  |  |
| 11 |  | 项目人员和配备情况 |  |  |  |
| 12 |  | 技术、商务偏离表 |  |  |  |
| 13 |  | 报价一览表 |  |  |  |
| 14 |  | 实验室证明材料复印件 |  |  |  |
| 15 |  | 承诺后续服务和具备相应能力的说明和证明材料复印件 |  |  |  |
| 16 |  | 项目同类业绩证明材料复印件 |  |  |  |
| 17 |  | 安全与疫情防控保障说明和证明材料 |  |  |  |
| 18 |  | 技术方案（编制项目实施方案，包括项目组织、人员分工、技术路线、进度安排、保障措施等） |  |  |  |
| 19 | 技术部分 | 项目组织及人员条件说明及证明材料 |  |  |  |
| 20 |  | 设备设施证明材料 |  |  |  |
| 注意：供应商认为有必要提交的其他文件可自行增加表格栏目。 |  |  |  |  |  |

## 2、法定代表人证明书（样本）

（                  ）同志，现任我单位              职务，为法定代表人，特此证明。

| 营业执照(注册号)： | 经济性质： |
| --- | --- |
| 经营范围： |  |
| 法定代表人身份证号： |  |
| 法定代表人年龄： | 法定代表人性别： |

投标单位（公章）：

有效日期：

签发日期：  年   月   日

（本证明可用工商行政管理局监制的“法定代表人证明书”）

法定代表人身份证复印件粘贴处

## 3、法定代表人授权委托书（样本）

| 供应商（全称） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |
| 法人营业执照册号 |  | 注册地（国家或地区） |  |
| 授权代表人 |  | 授权代表人性别 |  |
| 授权代表人身份证号 |  | 授权代表人职务 |  |

兹委托         全权代表我单位参与                     的投标活动及签订合同，作为供应商代表以本单位的名义处理一切与之有关的事宜。         以我单位名义所作行为及签署的文件，我单位均予以认可。有关法律责任均由我单位公司承担。特此声明。

有效期：               。

签发日期：  年   月   日。

授权代表身份证复印件粘贴处

投标单位（公章）：

单位法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

（本证明可用工商行政管理局监制的“法人授权委托证明书”，但必须另附“授权代表身份证”）

## 4、公平竞争承诺书

本单位郑重承诺：本单位保证所提交的相关资质文件和证明材料真实有效,有良好的历史诚信记录,并将依法参与               项目的公平竞争,不以任何不正当行为谋取不当利益,否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

时间：   年   月   日

## 5、投标函

广东省安全生产科学技术研究院：

我方收到贵方关于“                                ”的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件一式  3  份。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2.我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如成交，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有)和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥其他潜在供应商的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

4.我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标报价有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

7.我方保证，我方提交的技术成果归采购人的有，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

供应商名称（公章）：

单位法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

年    月    日

## 6、资格文件声明函

广东省安全生产科学技术研究院：

关于贵方2020年   月    日“                              ”的招标公告，我单位愿意参加投标报价，提供招标标示的技术服务，并证明提交的资格文件和说明是准确、真实、有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

供应商名称（公章）：

单位法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

年    月    日

## 7、无违法记录声明

无违法记录声明

广东省安全生产科学技术研究院：

我单位参与  xx项目投标前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

供应商名称（公章）：

单位法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

时间： 2020 年  月  日

## 8、供应商基本情况表

| 供应商全称 |  | 单位性质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 电话/传真 |  |  |
| 成立年月 |  | 经营范围 |  |  |
| 营业执照号码 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  | 职工人数 |  |  |
| 单位所获证书 |  | 其 中 | 管理人员 |  |
|  |  |  | 技术人员 |  |
|  |  |  | 工人 |  |
| 单位简介 | 请在简介中说明但不限于以下内容： 是否具有健全稳定的组织结构； 是否已经具备履行合同所需的人力、技术、设备仪器和服务等相关能力； 是否有较完善的质量保证体系和售后服务体系。 |  |  |  |

加盖单位公章：

授权代表人签字：                      日期：   年    月    日

## 9、工商营业执照或法人事业单位证书副本复印件及税务登记证副本复印件

## 10、相应经营许可证复印件

## 11、项目人员和配置情况

管理人员、专业技术人员及配置情况表

供应商全称：

项目名称：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职务 | 专业 | 经验年限 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：供应商应附上有关个人学历、职称、社保等证明文件（复印件）

供应商全称（盖章）：

授权代表：

职    务：

日    期： 2020年    月    日

## 12、技术、商务偏离表

项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 响应文件应答 | 偏离情况（正偏离或负偏离） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、供应商应当将技术服务相对招标文件要求有偏离的内容（包括正偏离和负偏离）在上表中如实反映，未在上表中予以列明的，视为供应商承诺其所提供货物或服务相对于招标文件要求无偏离。

2、供应商应当根据招标文件要求据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

供应商（全称并盖章）：

法定代表人或响应代表（签字或加盖个人名章）：

日期：

## 13、技术方案

应包括（但不限于）：

(1) 项目组织、工作分工、设备设施；

(2) 技术路线和工作方法；

(3) 进度、质量、安全保障措施；

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或受委托人（签名或盖私章）：

日      期：

## 14、报价一览表

投标人全称：

项目名称：

| 采购内容 | 投标总价（元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ￥ 元 |  | 如投标报价低于本项目采购预算80%时，投标人需同时提交成本核算分析表及相关证明材料。 |
| 投标总价（大写） |  |  |  |

备注：

1. 此报价包括招标文件中要求的全部费用。

2. 此表另外须单独装在一个小信封内密封，封口盖公章。

3．所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

加盖单位公章：

授权代表（签字）：

职  务：

日  期：    年    月    日