ICS 91.120.25

CCS P 15

DB44

广东省地方标准

DB44/T XXXXX—XXXX

地震预警信息发布

Earthquake Early Warning Information Release

（报批稿）

本稿完成日期：2023-09-22

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广东省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 地震预警等级	1

5 发布传播原则	2

6 发布内容	3

7 发布对象	3

8 发布条件	3

9 发布传播流程	3

附录A （资料性） 地震预警图标	6

附录B （资料性） 地震预警声音	8

附录C （资料性） 地震预警信息发布、更新和撤销模板	10

参考文献	13

- 前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由广东省应急管理厅提出。

本文件由广东省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：广东省地震局、广东地震台。

本文件主要起草人：吴叔坤，洪玉清，欧阳龙斌，康英，吕金水，黄志东，黄腾浪。

- 地震预警信息发布

- 1 范围

本文件规定了地震预警等级、发布传播原则、发布内容、发布对象、发布条件、发布传播流程等内容。

本文件适用于地震预警信息的发布与管理。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 17742—2020 中国地震烈度表

GB/T 15608—2006 中国颜色体系

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 地震预警earthquake early warning

地震发生后，对即将到来的破坏性地震动进行预测和报警。

[来源：DB/T 59—2015，3.1.4]

- 地震预警目标earthquake early warning target

接收地震预警信息的用户或区域。

[来源：DB35/T 1666—2017，3.4]

- 地震预警时间earthquake early warning leading time

破坏性地震动到达预警目标的剩余时间，一般以秒为单位计。

[来源：DB35/T 1666—2017，3.5]

- 预估地震烈度 predicted seismic intensity

根据台站观测数据，利用地震烈度衰减模型推测预警目标的地震烈度。

- 地震预警接收终端 earthquake early warning receiving terminal

用于接收地震预警信息，发出地震预警警报的设备，包括地震预警专用终端和手机、电视等通用终端。

- 4 地震预警等级

根据预估地震烈度的大小，将地震预警分为灾害性预警和告知性预警两类，等级由强到弱分为四级，依次为Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级和Ⅳ级，其中灾害性预警分为红色预警（Ⅰ级）和橙色预警（Ⅱ级），告知性预警分为黄色预警（Ⅲ级）和蓝色预警（Ⅳ级），其对应关系详见表1。

表1 地震预警等级划分

| 序号 | 地震预警类别 | 地震预警等级 | 预估地震烈度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 灾害性预警 | 红色预警（I级） | 7度及以上 |
| 2 | 灾害性预警 | 橙色预警（Ⅱ级） | 5度、6度 |
| 3 | 告知性预警 | 黄色预警（Ⅲ级） | 3度、4度 |
| 4 | 告知性预警 | 蓝色预警（Ⅳ级） | 1度、2度 |

地震预警等级中的红色、橙色、黄色、蓝色预警颜色要求见表A.1。

地震预警等级对应的地震预警图标见表2。地震预警图标规格要求见附录A。

地震预警等级对应的警示方式见表3。灾害性地震预警应给出警报声音，其格式见附录B。

表2 地震预警图标

| 序号 | 图标 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 红色地震预警图标 Red signal icon of earthquake early warning | 发布红色地震预警时使用 |
| 2 |  | 橙色地震预警图标 Orange signal icon of earthquake early warning | 发布橙色地震预警时使用 |
| 3 |  | 黄色地震预警图标 Yellow signal icon of earthquake early warning | 发布黄色地震预警时使用 |
| 4 |  | 蓝色地震预警图标 Blue signal icon of earthquake early warning | 发布蓝色地震预警时使用 |

表3 地震预警等级对应的警示方式

| 序号 | 地震预警等级 | 提示颜色 | 警报声音 | 防范提示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I级 | 红色 | 有 | 立即避险 |
| 2 | Ⅱ级 | 橙色 | 有 | 注意防范 |
| 3 | Ⅲ级 | 黄色 | 无 | 请注意 |
| 4 | Ⅳ级 | 蓝色 | 无 | 莫惊慌 |

5 发布传播原则

地震预警信息发布传播原则应包括：

- 时效性原则：应尽可能快地发布和传播最新地震预警信息，对于地震预警专用终端应在信息发布后0.5 s内到达，其它通用终端宜在1 s内到达；

- 优先原则：应优先向地震预警等级强且地震动尚未到达区域的地震预警目标进行发布；

- 一致性原则：传播过程中不得对地震预警信息进行篡改；

- 动态更新原则：地震预警信息发布实行动态更新机制；

- 安全性原则：传播过程中应采用加密机制保障信息安全。

- 6 发布内容

地震预警专用终端的发布内容应包括地震预警等级及其警示内容、地震预警时间、本地预估地震烈度、地震基本参数、震中距、发布单位等。

地震预警通用终端的发布内容宜包括地震预警等级及其警示内容、地震预警时间、本地预估地震烈度、震中参考地名、发布单位等。

地震预警信息宜综合运用文字、图像、声音、灯光等方式进行发布，特定地区语音播报宜采用粤语。

地震预警信息发布、更新及撤销示例见附录C。

- 7 发布对象

地震预警信息发布对象应包括：

- 政府机构：指需要利用地震预警信息进行应急决策处置的政府部门、各级应急指挥中心等；

- 公众用户：指需要接收并利用地震预警信息开展紧急避险行动的用户。包括学校、社区、医院、商城、车站、机场等人员密集场所和个人；

- 特定用户：指需要利用地震预警信息实施紧急处置的用户及香港特别行政区、澳门特别行政区的地震相关部门，包括高速铁路、轨道交通、核电站、重要的特大桥梁、大型水库、香港天文台及澳门地球物理暨气象局等。

8 发布条件

本省行政区域或周边地区发生地震后，发布条件如下：

地震预警目标达到红色、橙色、黄色预警等级时，应向政府机构和全省的公众用户发布地震预警信息；

地震预警目标达到蓝色预警等级且预估地震烈度为2度时，宜向政府机构和地震预警目标所在区域的公众用户发布地震预警信息，比如：台湾海峡发生强震，政府机构和粤东地区的公众会收到预警信息。

特定用户的发布条件可另行约定。

9 发布传播流程

9.1地震预警信息的发布

地震预警信息统一通过省地震预警系统发布、更新或者撤销。

省地震预警系统包含省、地级以上市两级地震预警信息发布平台。

省、地级以上市两级地震预警信息发布平台应及时发布地震预警信息。

9.2地震预警信息的传播

基于广泛的传播渠道（包括广播、电视、互联网、移动通信、显示屏等）传播地震预警信息。

地级以上市地震预警信息发布平台按归属地原则向发布对象提供地震预警信息。

地震预警信息发布流程见图1。

图1 地震预警信息发布流程

9.3地震预警信息的更新

地震预警等级由弱变强时，应及时更新地震预警信息。

9.4地震预警信息的撤销

- 当受人为、技术等因素干扰，在地震未发生时发布地震预警信息的，应撤销地震预警信息。

（资料性）
地震预警图标

  - 图标颜色参考值

地震预警图标颜色的中心色度坐标见表A.1。

表A.1 地震预警图标颜色的中心色度坐标

| 颜色 | 红色 | 橙色 | 黄色 | 蓝色 | 绿色 | 白色 | 深灰 | 浅灰 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 颜色标号 | 7.5R 4.5/12 | 5YR 6.5/14 | 5Y 8/12 | 7.5PB 5/14 | 5G 7/12 | N9.5 | N4.0 | N8.0 |
| 注：表中的色度值采用的是GB/T 15608-2006中附录A中国颜色体系颜色样片坐标标准值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - 图标设计要求

地震蓝色预警图标的设计要求见图A.1，其他等级预警图标应遵循图A.1中给出的设计要求。

图A.1 地震蓝色预警信号图标设计要求

- 预警图标为长方形，长与宽之比为6:5；

- 预警图标为统一整体，由四个部分构成，各部分之间用深灰色线条隔开。左上部底色为浅灰色，右上部、左下部和右下部底色均为预警等级颜色；

- 红色和橙色预警图标的左上部图形符号为带震动线的震裂单层房屋建筑，图形颜色为预警等级颜色；右上部为“地震”二字，各占一行，文字颜色为白色；左下部简体中文表示预警等级颜色，文字颜色为白色；右下部的英文为“地震”英文翻译“EARTHQUAKE”，文字颜色为白色；

- 黄色和蓝色预警图标的左上部图形符号为带震动线的完好单层房屋建筑，图形颜色为预警等级颜色；其余部分与（c）中描述的相同。

（资料性）
地震预警声音

  - 警报声音

警报声音由主音和辅音组成，其中主音和辅音总时长2.5 s；

主音由5个在0Hz-6000 Hz之间变化的频率信号叠加组成，时长2.00 s；辅助音位于主音之后，与主音间隔0.10 s，由2个频率分别为1000 Hz和3000 Hz的合成信号混叠组成，每个辅助音时长0.10 s，相邻辅助音间隔0.10 s；地震预警声音的音频图像表示方法见图1和图2。

图B.1 地震预警声音主音和辅助音频谱示意图

图B.2 地震预警声音主音和辅助音时域波形示意图

主音分别为频率快速上升、频率缓慢下降、频率快速下降等三个阶段，每个阶段的时间节点分别为0.000 s-0.325 s、0.325 s-1.413 s和1.413 s-2.000 s，各阶段关键点数据及频谱详见表B.1和图B.1。

表B.1 地震预警声音主音各阶段关键数据点

| 频率曲线编号 | 起始点 |  | 频率最高点 |  | 快速下降起点 |  | 终点 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样点 | 频率（Hz） | 采样点 | 频率（Hz） | 采样点 | 频率（Hz） | 采样点 | 频率（Hz） |
| 1 | 0 | 1064 | 5200 | 5288 | 22600 | 4828 | 32000 | 1064 |
| 2 | 0 | 840 | 5200 | 4175 | 22600 | 3812 | 32000 | 840 |
| 3 | 0 | 616 | 5200 | 3061 | 22600 | 2795 | 32000 | 616 |
| 4 | 0 | 392 | 5200 | 1948 | 22600 | 1779 | 32000 | 392 |
| 5 | 0 | 140 | 5200 | 696 | 22600 | 635 | 32000 | 140 |

（资料性）
地震预警信息发布、更新或撤销示例

  - 地震预警专用终端

- 发布和更新示例

地震预警专用终端地震预警信息发布和更新示例见图C.1。

图C.1 地震预警专用终端地震预警信息发布和更新示例

- 撤销示例

地震预警专用终端地震预警信息撤销示例见图C.2。

图C.2 地震预警专用终端地震预警信息更新文字和图像示例

  - 通用终端（手机）

- 发布和更新示例

图C.3 通用终端发布更新示例

- 撤销示例

地震预警通用终端地震预警信息撤销示例见图C.2。

  - 手机短信息

- 发布示例

红色地震预警，立即避险！ XX市XX县发生强破坏地震。【广东地震台】XX日XX时XX分XX秒发布。

橙色地震预警，注意防范！ XX市XX县发生破坏地震。【广东地震台】XX日XX时XX分XX秒发布。

黄色地震预警，请注意！ XX市XX县发生强有感地震。【广东地震台】XX日XX时XX分XX秒发布。

蓝色地震预警，莫惊慌！XX市XX县发生有感地震。【广东地震台】XX日XX时XX分XX秒发布。

- 更新示例

红色地震预警，立即避险！ XX市XX县发生强破坏地震。【广东地震台】XX日XX时XX分XX秒更新。

橙色地震预警，注意防范！ XX市XX县发生破坏地震。【广东地震台】XX日XX时XX分XX秒更新。

黄色地震预警，请注意！ XX市XX县发生强有感地震。【广东地震台】XX日XX时XX分XX秒更新。

蓝色地震预警，莫惊慌！XX市XX县发生有感地震。【广东地震台】XX日XX时XX分XX秒更新。

- 撤销示例

XX日XX时XX分XX秒发布的红色地震预警信息为误报信息，现予以撤销，给您带来不便，致歉！【广东地震台】

XX日XX时XX分XX秒发布的橙色地震预警信息为误报信息，现予以撤销，给您带来不便，致歉！【广东地震台】

XX日XX时XX分XX秒发布的黄色地震预警信息为误报信息，现予以撤销，给您带来不便，致歉！【广东地震台】

XX日XX时XX分XX秒发布的蓝色地震预警信息为误报信息，现予以撤销，给您带来不便，致歉！【广东地震台】

- 参考文献

- 广东省人民政府发布《广东省地震预警管理办法》(2021年7月7日广东省人民政府令第285号公布）

- 中国地震局关于印发《中国地震预警网地震预警信息发布指南（内部使用）》（中震服发【2021】4号）

- 河北省地震局 北京市地震局 天津市地震局关于联合印发《京津冀紧急地震信息发布技术约定（修订）》的通知（冀震发【2021】14号）

- DB/T 59—2015 地震观测仪器进网技术要求 地震烈度仪

- DB44/T 1796.3—2016 突发事件预警信息发布中心建设规范第3部分：信息发布与传播

- DB35/T 1666—2017 地震预警信息发布

________________________